Dati di progetto

Superficie U.M.I. = 2.088 mq

Superficie Utile (Su) = 942,30 mq ≤ 2.287 mq

Superficie Utile Lorda (SUL) = 1.191,94 mq ≤ 2.690 mq

Altezza (Volume scaldato) = 7,18 ml

Altezza (Volume freddo) = 6,62 ml

Volume = 6.099,26 mc ≤ 9.415 mc

Superfici per ambiente

| Destinazione d'uso | Superficie del locale |
| --- | --- |
| Ingresso | 24.6 m² |
| Sala muscolazione/ Riscaldamento* | 66.6 m² |
| Ufficio | 15.6 m² |
| Spogliatoio Donne | 32.2 m² |
| Servizi Sp. Donne* | 10 m² |
| Zona docce Donne* | 5 m² |
| Ripostiglio | 1.9 m² |
| Spogliatoio uomini | 46.6 m² |
| Servizi Sp. Uomini* | 12.7 m² |
| Zona docce Uomini* | 12.3 m² |
| Primo soccorso | 10.1 m² |
| WC | 5.3 m² |
| Locale Tecnico | 16.1 m² |
| Magazzino minuterie | 29.1 m² |
| Deposito imbarcazioni | 463.9 m² |
| Zona consumatori bar e ristorante/ zona bar | 95.9 m² |
| Cucina | 20 m² |
| Dispensa | 8 m² |
| Spogliatoio personale | 4.0 m² |
| Ripostiglio | 1.8 m² |
| WC Personale | 2.6 m² |
| Servizi utenti | 9.0 m² |
| Locale tecnico | 33.9 m² |
| Disimpegno | 18.9 |

Materiali

L’intervento prevede la realizzazione di fondazioni dirette in cemento armato del tipo a T rovescia. Per quel che riguarda i volumi relativi a servizi e ristorazione, riscaldati, le strutture di elevazione sono realizzate con pareti in Xlam ed orizzontamenti in travi di legno lamellare.

Le pareti perimetrali sono realizzate con la tecnologia a secco mediante stratificazione di materiali con funzioni diverse: una controparete in cartongesso con montanti in acciaio ed interposto isolamento acustico in lana di roccia con funzione di alloggiamento degli impianti per lasciare integra e non compromettere la successiva parete portante in Xlam, cappotto termico in XPS, nella prima porzione a ridosso del terreno ed in EPS per il restante sviluppo.

La copertura è realizzata con assiti in legno ed isolante in lana di roccia con manto in alluminio.

Il volume bar è rivestito in Sughero tipo Corkpan, quelli contenti gli spazi del centro sportivo hanno esterno intonacato di colore bianco, infine, scala esterna e parapetti sono rivestiti in lamiera stirata.

Il rimessaggio barche ha struttura in elevazione in acciaio e solai in legno lamellare, le pareti di tamponamento cieche sono realizzate con sistema a secco con struttura metallica, interno rivestito in fibrocemento, isolamento interno in schiuma polyiso espansa e rivestimento esterno in alluminio di colore bianco così come la copertura. I lati verso strada e verso il parco sono rispettivamente in lamiera stirata bugnata e in lamiera stirata piana.