QUADRANTE OVEST

Area delimitata da via  Modena a nord,  Canale Boicelli  ad ovest, il Po diVolano a sud , e la linea ferroviaria FE-BO ad est.

Si tratta di aree oggetto di Piano Urbanistico di Recupero dove nel passato sorgevano attività produttive; con il piano di recupero si voleva trasformarla in zona residenziale. Per questo sono state richieste specifiche indagini ambientali prima dell’approvazione dei piani.

Procedimento di bonifica

- Nel 2004 apertura procedimento di bonifica area Dalex ex-Desa per superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) nelle acque sotterranee.

- Nel 2007 apertura procedimento di Bonifica area ex Nuova Gallo per superamenti CSC(Concentrazioni Soglia di Contaminazione) terreni e acque sotterranee

- Sull’intero comparto realizzazione di 40 sondaggi e oltre 20 piezometri.

- Nel 2007-2008 incarico al CFR per la redazione di uno studio finalizzato alla ricerca di una possibile sorgente di contaminazione. Nulla di significativo.

- Nel 2015 attuazione del piano di monitoraggio dei piezometri presenti nel comparto, con esecuzione di n° 3 campagne semestrali (novembre 2015, maggio 2016 e novembre 2016)

- N° piezometri indagati: 	21

- Parametri ricercati:	 alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, inquinanti aromatici, MTBE, ETBE, cloro benzeni

- Superamenti:	 alifatici clorurati

- Analisi:  condotte da ARPAE

- Esecuzione di campagne di monitoraggio gas interstiziali (soil gas) per verificare la possibile risalita di vapori dalla tavola d’acqua sotterranea verso la superficie.

Analisi dei risultati.

- Riscontrata la presenza di superamenti delle CSC nelle acque sotterranee.

- I dati sono condivisi con ARPAE e AUSL.

- Non riscontrati peggioramenti della situazione nel tempo.

- I risultati del soil gas non evidenziano criticità. Siamo in attesa della terza campagna.

Allegati:

- Monitoraggi 2015-2016 q.Ovest planimetria;

- Planimetria indagini ambientali pregresse.