COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | Lavori di riparazione e rafforzamento locale post sisma Monastero di S. Antonio in Polesine: Chiesa – Campanile – Convento - Ferrara |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Ing. Luca Capozzi Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione: Arch. Natascia Frasson Servizio Beni Monumentali e Centro Storico Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Del Gambone - Ferrara. |
| Obiettivi dell’intervento | Nell'ambito del programma di recupero delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'Amministrazione Comunale della Città di Ferrara - in coordinamento con la Regione Emilia Romagna - ha individuato, tra gli interventi urgenti, la riparazione e il rafforzamento locale post sisma del Monastero di S. Antonio in Polesine, comprendente la Chiesa, il Convento e il Campanile. Il Complesso è situato nella parte meridionale di Ferrara e vi si accede da via del Gambone. E’ circondato da mura di cinta che confinano su allineamenti privati e su Via Baluardi. Luogo sacro dedicato alla preghiera, è dimora delle monache benedettine di clausura, oltre che luogo turistico per la presenza degli affreschi di scuola giottesca, eseguiti tra la fine del Duecento e la metà del Trecento. Il complesso, suddiviso in unità strutturali, per una superficie complessiva di circa 4.000mq a piano, per due piani più il sottotetto, presenta danni differenti in rapporto alle caratteristiche strutturali e ai materiali. Trattandosi di un complesso di pregio sottoposto a tutela, sono previsti interventi di tipo locale compatibili con il contesto stesso, nell’ottica quindi del “minimo intervento”. I principi guida dell’intervento strutturale sono: - Riparare i danni provocati da vulnerabilità strutturali; - Non alterare gli schemi statici; - Non variare le rigidezze dello stato attuale previa eliminazione di elementi incongrui; - Non variare i comportamenti dinamici, se non quelli ritenuti lesivi. Anche il muro di cinta sarà messo in sicurezza con interventi di consolidamento e opere di cuci-scuci. A questi si innestano interventi di tipo prettamente architettonico che saranno comunque strettamente legati agli interventi strutturali quali il consolidamento delle pellicole pittoriche lesionate, la realizzazione di intonaci o la semplice stuccatura dove le lesioni non sono strutturali, la sostituzione della scala nel campanile ecc… Verranno infine eseguiti interventi di messa a norma degli impianti elettrici, in particolare nel dormitorio grande. |
| Descrizione dell’intervento | Il complesso del Monastero si sviluppa su una pianta ad “Insula” con chiostro centrale e suddiviso in quattro unità strutturali indipendenti, o quasi, sia strutturalmente che funzionalmente: la Chiesa, il Noviziato, il Dormitorio Piccolo e il Dormitorio Grande. Interventi per unità strutturali: CHIESA - Smontaggio di parte della copertura sopra il Coro per permettere gli interventi strutturali di sostituzione capriata e ripristino della cornice in mattoni vecchi dopo la messa in opera di dormiente di appoggio. - Smontaggio e rimontaggio della copertura al di sopra degli spalti (piano primo) per permettere il posizionamento di una guaina impermeabile. - Messa in opera di tavelle in legno nelle parti di copertura rimossa. - Intonaco, rasatura e tinta all’interno degli spalti posti al piano primo di fianco alla Chiesa e che fungono da collegamento tra il piano primo del Noviziato e il Dormitorio grande. - Stuccatura, intonaco, rasatura e tinteggiatura piano primo Chiesa. CORO - Ripristino lesioni architravi delle porte di collegamento dal coro alla cappella del rosario. - Consolidamento della parte dell’estradorso delle volte delle cappellette con rimozione e riposizionamento di tutte le pavimentazioni sia in cotto che legno. - Svuotamento delle volte dal materiale inerte presente e riempimento con materiale alleggerito. NOVIZIATO - Rimozione di tutta la copertura del noviziato per poter permettere tutte le lavorazioni di rafforzamento della parte voltata e pulitura de cretonato delle volte. Rimontaggio della copertura previo posizionamento di guaina. - Rimozione degli infissi a velux presente nella zona voltata delle celle. - Intonaci, rasature e tinteggiature ove occorre (zone spicconate o stuccate), sistemazione dell’incannucciato ove necessario. DORMITORIO PICCOLO In questa area si presentano lesioni che non richiedono interventi strutturali. E’ prevista: - La stuccatura con gesso, la rasatura e la successiva tinteggiatura nelle zone ammalo rate in cui risulta deteriorata la sistemazione dell’arella. Si prevede anche la rimozione dell’arazzo esistente per poterlo conservare fino a termine dei lavori in luogo da destinarsi per un successivo riposizionamento. DORMITORIO GRANDE Presenta lesioni significative esclusivamente nella zona a ridosso della Chiesa. E’ prevista: - Ricostruzione completa del giunto a livello del coperto tra le due unità strutturali e l’aggiunta di una capriata; - Rimaneggiamento della copertura sopra le celle sul chiostro. MURO DI CINTA - Realizzazione di due nuovi contrafforti per evitare il ribaltamento del muro stesso; - Consolidamento del cornicione; - Intervento di cuci scuci nella muratura esistente. |
| Dati contratto | Determinazione di impegno ed aggiudicazione n. DD-2018-1536 esecutiva dal 06/07/2018. Protocollo Generale n. PG-2018-84713 del 05/07/2018 per aggiudicazione all'ATI con capogruppo E.T. Costruzioni snc di Ferrara (FE) e mandante Sangiorgi Costruzioni Srl di Bosco Mesola (FE). |
| Stato dei lavori | Inizio lavori: 24 settembre 2018. |
| Finanziamento | Totale lavori: € 1.260.112,59 Importo complessivo dell’opera: € 1.605.543,73 |
| Tipologia di finanziamento | Finanziamento RER: € 1.405.543,73 Finanziamento Comunale (Assicurazione): € 200.000,00 |
| Referenti | Progetto architettonico Arch. Bellino Galante Direzione Lavori Arch. Bellino galante Progetto e D.O strutture Ing. Francesca Sbardellati Progetto e D.O impianti Ing. Stefano Dosi Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione Geom. Michele Tosi Assistenza al RUP: Arch. Raffaela Vitale |

Documentazione fotografica