COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | Interventi di ripristino con miglioramento sismico della scuola elementare Ercole Mosti di Ferrara |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Bologna 152 - Ferrara |
| Obiettivi dell’intervento | Miglioramento del comportamento antisismico tale da garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% di quella richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione |
| Descrizione dell’intervento | Inserimento a livello del solaio del sottotetto di tiranti metallici con capo chiave esterno a paletto; miglioramento dei collegamenti dell’orditura lignea del tetto con piastre e barre metalliche, ripassatura del manto di copertura e rifacimento della guaina impermeabilizzante, costruzione di nuove pareti interne per aumentare la resistenza al sisma del fabbricato, consolidamento dei solai lignei realizzando solette collaboranti in cemento armato connesse alle travi compreso ancoraggio di tiranti a presidio del ribaltamento dei muri esterni; consolidamento delle pareti dell’androne al piano terra tramite intonaco armato su entrambe le facce; riparazione dei danni causati dal sisma (lesioni su archi e architravi); sostituzione dei controsoffitti pesanti in arelle con controsoffitti REI 60 in cartongesso. |
| Dati contratto | Determinazione di affidamento n. DD-2013-1795 Contratto stipulato in data 18.12.2013 Rep. n.4559 |
| Stato di attuazione (al 21.01.2014) | Progetto esecutivo approvato con provvedimento GC-2013-205 – PG 30157/13 |
| Stato dei lavori (al 21.01.2014) | Lavori consegnati il 28.10.2013 Lavori eseguiti: Demolizioni, rinforzo architravi finestre e fondazioni, parziale ricostruzione pareti interne, predisposizione solai per rinforzo, sostituzione solai di due corridoi. |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 604.245,07 (Importo complessivo finanziato dell’opera € 976.089,29) |
| Tipologia di finanziamento | Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012 |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | Sul sito http://mappaopere.comune.fe.it è possibile consultare: |
| Contatti | Referente per il progetto: Mauro Cilio Tel.:0532 418731 Email: m.cilio@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento 21.01.2014 |