COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL MOTOVELODROMO COMUNALE DI VIA PORTA CATENA, 73 – FERRARA |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Porta Catena, angolo via Gustavo Bianchi, c/o ex Motovelodromo Cittadino |
| Progettisti | Servizio edilizia OO.PP Comune di Ferrara Gruppo di lavoro: - Geom. Alberto Antonellini - Geom. Mirco Cristofori |
| Obiettivi dell’intervento | L’intervento comprende sostanzialmente due distinte lavorazioni. La prima prevede il completo ripristino della pista, inutilizzata da quasi due decenni, coi giunti infestati da vegetazione, con presenza di fessurazioni e scalini e col manto d’usura parzialmente compromesso. La seconda, si prefigge lo scopo di reperire gli spazi per collocare, con un intervento futuro, spogliatoi, magazzini e locali di servizio per gli utilizzatori della struttura che, come detto, non sono più disponibili da quando, nel 2009, il Centro di Medicina dello Sport si è insediato nei vecchi spogliatoi inutilizzati, dotando contemporaneamente l’impianto di una nuova tribuna agibile per il pubblico. |
| Descrizione dell’intervento | 1) Esecuzione di ripristino della pista mediante: • Idroscarifica completa dell’intera superficie; • Scarifica meccanica, regolarizzazione, allargamento e pulizia di giunti di dilatazione, strutturali o delle fessurazioni prodottesi nel tempo con pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto; • Saldatura delle fessurazioni mediante primer epossidico bicomponente fillerizzato e sigillatura di giunti previo inserimento di cordoncino di schiuma poliuretanica estrusa con successiva applicazione di sigillante adesivo poliuretanico ad alto modulo elastico, per movimenti fino al 20%; • Applicazione di uno strato di primer epossidico trasparente bicomponente in emulsione acquosa; • Applicazione di due strati, dati a spruzzo di fondo riempitivo semi-elastico in pasta, a base di resina acrilica, in dispersione acquosa e cariche, selezionate per la preparazione di base di campi da tennis o aree multisport; • Applicazione di uno strato di rivestimento colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche, selezionate per il rivestimento di piste ciclo-pedonali o aree ad arredo urbano; • Applicazione di uno strato di rivestimento colorato a granulometria fine, a base di resina acrilica in dispersione acquosa e quarzo microgranulare, per campi da tennis indoor, outdoor, aree multi sport e aree ciclo pedonali; • Applicazione finale di uno strato di Impregnante tissotropico a base di silano, esente da solventi, in dispersione acquosa, ideale per il trattamento idrofobico del calcestruzzo. 2) Smantellamento della tribuna inutilizzata (lato est) eseguita mediante: operazioni di taglio delle piante e della vegetazione, demolizione delle opere in C.A. e muratura costituenti i gradoni ed i contenimenti di testa del terrapieno, scavo di sbancamento del rilevato con carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia e livellamento del piazzale. |
| Importo dell’intervento | 150.000,00 € |
| Periodo e durata degli interventi (previsione) | Dic 2015-Apr 2016 Progettazione definitiva e perfezionamento della pratica di mutuo Apr 2016-Mag 2016_ Progettazione esecutiva Giu 2016-Lug. 2016_ Approvazione , procedure di gara e affidamento Ago 2016-Ott 2016 Lavori |
| Finanziamento | L’intervento è stato ammesso a contributo per mutuo ad interessi zero da contrarre con l’Istituto di Credito Sportivo, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base” |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | - Foto |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532.418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento …………………….. |