COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI PORTA CATENA |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Impianto sportivo scolastico del Comune di Ferrara ubicato in Ferrara via Porta Catena 81/83 |
| Obiettivi dell’intervento | Riqualificazione della pista di atletica allo scoperto a sei corsie e pedane salti per l’ottenimento dell’Omologazione FIDAL, adeguamento alle norme di esercizio e accessibilità della tribuna e dei relativi servizi igienici annessi. |
| Descrizione dell’intervento | Pista di atletica allo scoperto e pedane connesse: Le lavorazioni che si rendono necessarie e che di seguito vengono elencate sono riconducibili all’Intervento conservativo mediante Spruzzatura così come indicato al punto 4.2.1 delle Circolare Impianti FIDAL 2015: -smontaggio e successivo rimontaggio del cordolo interno di alluminio adiacente alla prima corsia, al fine di consentire l’intervento di ristrutturazione del manto sportivo; -esecuzione di “SPRUZZATURA” per la ristrutturazione del manto sportivo esistente, mediante: trattamento del manto sportivo esistente per la formazione del nuovo strato di usura superficiale colorato mediante spruzzatura di speciale impasto perfettamente compatibile costituito da 50% di resina poliuretanica monocomponente elastica colore rosso e 50% di granuli di gomma EDPM colore rosso pezzatura mm 0.5/1.5 applicato uniformemente in due mani successive mediante apposita macchina spruzzatrice in ragione di circa 2,5 kg/mq; -fornitura e posa in opera, lungo il perimetro interno della pista, di speciale cordolo in alluminio smontabile, antinfortunistico sagomato secondo le prescrizioni FIDAL; -fornitura e posa in opera di serie completa di targhette segnaletiche in alluminio, necessarie per l’omologazione dell’impianto da parte della FIDAL, il tutto secondo regolamento tecnico federale; -esecuzione di nuova segnatura delle corsie della pista e pedane per atletica, comprese partenze, arrivo, cambi staffette, posizione ostacoli, ecc, mediante tracciamenti con speciale vernice poliuretanica colore bianco e nei vari colori come da regolamento federale, il tutto eseguito a regola d’arte e conforme alle prescrizioni FIDAL per la successiva omologazione dell’impianto. La superficie complessiva d’intervento è pari MQ 5.496,00. Tribuna e relativi servizi igienici fabbricato: L’area attualmente occupata dai servizi igienici sarà ristrutturata completamente fermo restando i limiti oggettivi imposti dal fabbricato. Saranno ricavati, nel rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche e delle norme CONI un servizio igienico per gli uomini con due bagni e antibagno con due lavabi, un servizio igienico per donne con due bagni di cui uno dotato di lavabo e antibagno con lavabo. Inoltre sarà realizzato un bagno accessibile ai diversamente abili dotato di lavabo interno. I servizi igienici avranno accesso autonomo dal percorso esterno privo di barriere architettoniche. Saranno sostituiti tutti gli infissi, i pavimenti (da realizzarsi in gress antiscivolo) e i rivestimenti. I locali w.c. saranno rivestiti con piastrelle in ceramica fino ad un’altezza di ml. 1,80 mentre le pareti degli antibagni saranno tinteggiate con materiale lavabile fino alla medesima altezza. Gli impianti, sia idrico che di scarico ed elettrico saranno realizzati ex novo. Per quanto riguarda la struttura della tribuna, ad oggi fatte le verifiche presso gli uffici e gli archivi del Comune di Ferrara e presso il gestore dell’impianto sportivo, non è stato possibile reperire la documentazione relativa alla denuncia opere in c.a. ne il prescritto collaudo. Il presente progetto quindi prevede una serie di verifiche in sito dei materiali costituenti la struttura e le prove di carico al fine di ottenere il collaudo statico definitivo. Saranno inoltre eseguiti interventi di risanamento superficiale della gradonata mediante ripristino delle parti ammalorate del cls. con battitura, pulizia dei ferri scoperti e applicazione di 2 mani di protezione anticorrosiva e successivo ripristino volumetrico delle zone demolite con malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza e impermeabilizzazione finale con rivestimento elastomerico a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa addizionato con fibre che lo rendano idoneo al calpestio continuo. Locali spogliatoio e servizi connessi fabbricato: Per gli ambienti tutt’oggi regolarmente in uso e funzionali, si prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni di modesta entità e di risanamento conservativo: -rifacimento di tutti i rivestimenti ammalorati dei locali docce con mattonelle di gress porcellanato dimensione 20*20; -rifacimento di tutte le tinte interne ammalorate degli spogliatoi zone docce e servizi igienici; -sostituzione e ammodernamento dei terminali dell’impianto docce (erogatori e leve di comando); -sostituzione rinnovamento degli infissi interni ai locali igienico sanitari. |
| Dati contratto | Contratto in corso di stipulazione. Determina di aggiudicazione DD-2017-332 esec. dal 28/02/2017 PG-2017-23344 ditta aggiudicataria: “OLIMPIA COSTRUZIONI SRL” (FC) importo di contratto € 239.575,00 +IVA (10%) |
| Stato di attuazione (al) | La consegna e inizio delle lavorazioni è prevista per i primi giorni di luglio a chiusura della stagione atletica dell’Ente gestore UISP. Tempi previsti per l’esecuzione 90 gg. |
| Stato dei lavori (al ………………..) | La consegna e inizio delle lavorazioni è prevista per i primi giorni di luglio a chiusura della stagione atletica dell’Ente gestore UISP. Tempi previsti per l’esecuzione 90 gg. |
| Finanziamento | Importo dei lavori € 239.575,00 +IVA (10%) Importo complessivo dell’opera € 310.000,00 |
| Tipologia di finanziamento | Per € 160.000,00 con avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2016 con atto CC 18/07/2016 PG. 73998/2016; Per € 150.000,00 con mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo nell’anno 2016 (pratica ICS n. 4456400) |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532-418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |