REGOLAMENTI E STATUTI/146858-18 ALLEGATO 1

Elenco specie consigliate

(allegato 1)

| # ELENCO # SPECIE CONSIGLIATE | # NOTE | # Altezza max. albero (in m) | # Diametro max. chioma albero (in m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acer campestre (acero campestre) | Qualsiasi terreno meglio se calcareo | 15 | 8 |
| Acer platanoides (acero riccio) | Resiste alle atmosfere inquinate | 20 | 10 |
| Aesculus x carnea (ippocastano rosa) | Fiori rosa, teme la siccità | 20 | 12 |
| Alnus cordata (ontano napoletano) | Qualsiasi terreno, sopporta la siccità | 15 | 8 |
| Carpinus betulus (carpino bianco) | Qualsiasi terreno, tollera siccità, teme i ristagni | 25 | 12 |
| Carpinus betulus « Pyramidalis » (carpino piramidale) | Qualsiasi terreno, tollera siccità, teme i ristagni , sterile | 20 | 6 |
| Celtis australis (bagolaro) | Qualsiasi terreno, tollera atmosfere inquinate | 25 | 15 |
| Celtis occidentalis (bagolaro americano) | Qualsiasi terreno, tollera atmosfere inquinate | 20 | 15 |
| Fraxinus excelsior « Westhof’s Glorie » | Tollera bene il calcare, teme l’aridità del terreno | 20 | 10 |
| Fraxinus angustifolia (frassino meridionale) | tollera bene il calcare | 20 | 10 |
| Ginkgo biloba maschio (albero della salute) | Impiegare maschi, predilige terreni profondi, tollera siccità, resiste ad atmosfere inquinate | 30 | 15 |
| Gleditschia triacanthos “Sunbrust” e “Inermis” (gleditsia) | Varietà senza spine, ama il sole e i terreni freschi ben drenati | 30 | 12 |
| Liquidambar styraciflua (liquidambar) | Terreni non calcarei, teme i ristagni | 30 | 12 |
| Malus floribunda (melo da fiore) | Ama pieno sole e terreni medio impasto | 8 | 6 |
| Morus alba (gelso bianco) | Predilige terreni freschi e profondi, tollera siccità | 15 | 12 |
| Morus nigra (gelso nero) | Predilige terreni freschi e profondi, tollera siccità | 12 | 12 |
| Ostrya carpinifolia (carpino nero) | Tollera siccità e calcare, teme i ristagni | 20 | 8-10 |
| Populus alba (pioppo bianco) (maschio senza pappi ) | Utilizzare maschi per evitare i pappi, terreni umidi | 30 | 18 |
| Populus nigra “Italica” (pioppo cipressino) | Non produce pappi | 30 | 8 |
| Prunus cerasifera (mirabolano, ecc.) | Ama in genere il sole ed i terreni non troppo compatti | 12 | 8 |
| Pyrus calleriana e Pyrus communis (pero da fiore e pero comune) | Amano il sole, si adattano ai vari tipi di terreno, tollerano la siccità | 12 | 8 |
| Quercus ilex (leccio) | Sempreverde, tollera la siccità, si adatta a vari tipi di terreno, teme i ristagni | 20 | 10 |
| Quercus peduncolata (farnia) | Predilige terreni freschi e profondi | 30 | 15 |
| Sophora japonica (sofora) | ama il sole, predilige terreni freschi e profondi, teme il calcare | 18 | 18 |
| Tilia sp. (tiglio) | Predilige terreni profondi, tollera il calcare | 25-35 | 15 |
| Tilia cordata “Green Spire” | Predilige terreni profondi, tollera calcare | 20 | 10 |
| Ulmus minor (olmo) | Si adatta ai vari tipi di terreno, tollera l’inquinamento atmosferico | 30 | 15 |
| Ulmus pumila (olmo siberiano) | Si adatta ai vari tipi di terreno | 25 | 12 |